### 📈 Caso de Éxito: Optimización del flujo de información en la industria de alimentos y bebidas, mediante la integración de tecnología Edge y Cloud.

### El desafío

Una empresa líder en el sector de alimentos y bebidas opera una planta con más de 40 máquinas, que procesan materia prima a lo largo de una serie de etapas, hasta obtener diversos productos finales. La infraestructura de control, compuesta por PLCs y HMIs con varias décadas en funcionamiento, permite la actividad continua del proceso en varios turnos.

Bajo este esquema, los operadores debían registrar la información manualmente (en papel o mediante fotografías de los paneles HMI) para luego transcribirla al sistema ERP. Este método presentaba dos debilidades importantes:

- Ineficiencia: el proceso manual de adquisición y procesamiento de datos consumía un número significativo de horas hombre semanales.

- Falta de confiablidad: errores humanos y retrasos en la disponibilidad de la información para la toma de decisiones

El objetivo planteado era implementar un sistema automático de adquisición y procesamiento de datos, capaz de generar informes y centralizar la visualización en una sala de control.

Sin embargo, el reto técnico era considerable. Los PLCs existentes poseen capacidades limitadas de comunicación y cómputo que hacían inviable una integración convencional.

Veamos este problema de manera detallada:

- Arquitectura de procesamiento limitada: Los PLCs heredados operan en procesadores de 8 o 16 bits, lo que impide el uso de tipos de datos complejos (como strings o estructuras). La información debe transmitirse en múltiples ciclos, ralentizando la adquisición.

- Eficiencia de comunicación (Polling vs. Report by Exception): El uso de protocolos como Modbus obliga a un sistema de interrogación constante (polling), a diferencia de los estándares modernos como MQTT o OPC UA, que optimizan el ancho de banda mediante el reporte por excepciones.

- Restricciones de red: La red instalada posee un ancho de banda y capacidad de dispositivos muy limitada, lo que restringía la libertad para establecer nuevas rutas de comunicación sin saturar el tráfico de control.

- Falta de estandarización (Namespace): Cada fabricante organiza la memoria interna de sus PLCs de forma única. Esto genera un "caos de direcciones", dificultando el mapeo de variables hacia una base de datos centralizada.

### La Solución: Integración Edge / Cloud

La solución propuesta se centró en implementar una arquitectura moderna de adquisición de datos sin necesidad de reemplazar los controladores existentes.

Para lograrlo, se utilizó como componente central el Embedded Edge Compute Module de Rockwell, ejecutando la plataforma FT Optix. Esta combinación nos permitió:

- Conectividad: Interactuar con la diversa gama de PLCs de la planta utilizando múltiples protocolos (Ethernet/IP, Modbus TCP, Profinet, etc.).

- Procesamiento Edge: Una vez leídos los datos de campo, ejecutamos programas de procesamiento localmente (escritos en C#) para limpiar, formatear y preparar la información.

- Publicación en la nube: Los datos procesados se publicaron de manera segura utilizando el servicio IoT Core de AWS, mediante el protocolo MQTT.

- Ciberseguridad OT: Se instaló un dispositivo especializado para segmentar y proteger la red de control (OT) y asegurar la integridad de la comunicación hacia la nube (IT).

### Los resultados: más allá del ahorro de tiempo

El impacto inmediato fue la reducción de las horas dedicadas a la captura manual de datos, liberando al personal para tareas de mayor valor.

Sin embargo, el beneficio principal va más allá del ahorro de tiempo. Al disponer de la información de manera flexible y escalable en la nube, fue posible implementar nuevas capacidades:

- Gestión basada en datos: La centralización de la información facilita tanto la toma de decisiones como la generación de inteligencia de negocio, para optimizar el mantenimiento, la planificación y los costos financieros.

- Reportes a medida: Adaptación de la visualización y los indicadores según los requerimientos técnicos y administrativos de cada departamento.

Preparados para el futuro: Los responsables de la planta ya se encuentran planificando la migración de los PLCs actuales e incluso la renovación integral de parte de su maquinaria. La solución propuesta está diseñada para adecuarse a esta evolución, facilitando la incorporación de nuevos componentes, sin rediseños costosos ni interrupciones en la producción.